PRESSEINFORMATION

# Für Neubau und Sanierung: 
Heizkabelmatte MILLIMAT macht warme FüSSe

Leicht zu verlegende, elektrische Fußbodenheizung von Nexans für Innenräume und für die Veranda

Hannover, 24. April 2017 – Die elektrische Heizkabelmatte MILLIMAT aus der N-HEAT-KOLLEKTION von Nexans ist eine dünne, elektrische Fußbodenheizung, die sich – insbesondere im Rahmen einer Sanierung – in allen Arten von Wohnräumen verlegen lässt, sogar in Feuchträumen. MILLIMAT kann geschnitten und an die Raumform angepasst werden. Die Heizmatte wird direkt im Fliesenkleber installiert oder in den Beton bzw. Estrich unter den Fliesen und dem Fliesenkleber eingebettet. Hierfür genügt eine Estrichdicke von 10 bis 15 mm. Die langlebigen Heizkabelmatten müssen nicht gewartet werden und die Temperatur lässt sich einfach regeln. In den meisten Fällen liegt die Heizung nahe an der Oberseite der Fußbodenkonstruktion, so bleibt der Energieverbrauch gering. Thermostate mit Energiesparfunktionen, etwa einer Nachtabsenkung, verringern den Strombedarf zusätzlich.

Die Heizmatte ist 4,5 mm dick und 50 cm breit. Sie besteht aus einer Doppelleiter-Heizkabeleinheit, die an einem dünnen selbstklebenden Glasfasernetz befestigt ist. Der Außendurchmesser des Heizkabels beträgt 4 mm. Die verborgene, dünne Spleißstelle vereinfacht die Installation der Heizung, denn der Unterboden muss nicht verändert werden. Im Lieferumfang der Heizkabeleinheit ist eine 2,5 m lange Kaltleitung enthalten.

Für den Einsatz in Wohnzimmer, Kinderzimmer, Flur und Küche ist die Ausführung mit einer Flächenheizleistung von 100 W/m² prädestiniert. Sie ist quasi für alle Fußbödenbeläge geeignet, in Verbindung mit einem Thermostat mit Temperaturbegrenzungsfunktion auch unter Holzfußbodenbelägen. Für Bereiche mit besonders hohem Leistungsbedarf, wie Badezimmer, Waschküchen oder Veranda, ist die 150-W/m²-Matte die richtige Wahl. Voraussetzung für ihren Einsatz ist ein nicht brennbarer und gegebenenfalls wasserfester Unterboden.

Kontakt für Leseranfragen: info.nd@nexans.com

Die elektrische Nexans-Heizkabelmatte MILLIMAT ist ideal für die Sanierung aller Arten von Wohnräumen.

Nexans Deutschland

Nexans Deutschland gehört zu den führenden Kabelherstellern in Europa. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Programm an Hochleistungskabeln, Systemen und Komponenten für die Telekommunikation und den Energiesektor. Abgerundet wird das Programm durch supraleitende Materialien und Komponenten, Cryoflex Transfersysteme und Spezialmaschinen für die Kabelindustrie. Gefertigt wird im In- und Ausland mit ca. 11.000 Mitarbeitern. Der Umsatz im Jahr 2016 beträgt etwa 1 Mrd. Euro. Durch die enge Einbindung in den Nexans-Konzern verfügt Nexans Deutschland über hervorragende Möglichkeiten zur Synergienutzung in allen Konzernbereichen. Das gilt für weltweite Projekte ebenso wie für Forschung und Entwicklung, Know-how-Austausch usw. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nexans.de.

Weitere Informationen / Pressekontakt:

Nexans Deutschland GmbH
Marion Gauler
Kabelkamp 20
30179 Hannover
Telefon:	+49 (0)511 676-2362
Fax:	+49 (0)511 676-2480
E-Mail:	marion.gauler@nexans.com
Internet:	www.nexans.de

Press’n’Relations II GmbH
Ralf Dunker
Gräfstraße 66
81241 München
Telefon:	+49 (0)89 5404722-11
Fax:	+49 (0)89 5404722-29
E-Mail:	du@press-n-relations.de
Internet:	www.press-n-relations.de