Eine Revolution, die in der Industrie-5.0-Ära Staub aufwirbelt

Neue vierteilige Nilfisk Expertenserie zum gesetzeskonformen Einsatz industrieller Saugtechnik. Teil 1: Staub verstehen und Richtlinien beherrschen

Autor: Stephan Bünsow, Technischer Leiter / OEM Manager IVS Specialists, Nilfisk GmbH

In der produzierenden Industrie rollen die Innovationswellen schneller denn je. Kaum ist die Industrie 4.0-Vision im Automatisierungsalltag der Unternehmen angekommen, steht die fünfte Revolution auf der Agenda. Neue technologische Errungenschaften bringt die nächste Stufe nicht, allerdings stehen künstliche Intelligenz, vernetzte Systeme sowie additive Fertigungsverfahren mit einer Mensch-Maschine-Interaktion im Fokus. Vor diesem Hintergrund kommt den Risikobewertungen einzelner Fertigungsverfahren eine neue Bedeutung zu. Industriesauger-Experten wie Nilfisk stehen mehr denn je in der Pflicht, die Sicherheit ihrer fertigungsbegleitenden Systeme umfassend zu attestieren und extern zu zertifizieren. Doch auf welche Faktoren sollten die Sicherheitsbeauftragten der Betriebe besonders achten?

Die aktuelle Nilfisk-Fachserie für die metallverarbeitende Industrie hilft aktiv – und beginnt im ersten Teil mit der wichtigsten Grundlage: Staub verstehen und den Vorschriften-Dschungel beherrschen.

Die technologischen Treiber der Industrie 5.0

In der vierten industriellen Revolution spielte der „Produktionsfaktor Mensch“ beinahe keine Rolle mehr. Das ändert sich nun: Der aktuelle Industrie-5.0-Diskurs setzt die Potenziale der digitalen Transformation in einen neuen Kontext aus Mensch-Maschine-Interaktion. Diese humanitäre Bewegung soll laut Europäischer Union „das Wohlergehen des Arbeitnehmers in den Mittelpunkt des Produktionsprozesses stellen und neue Technologien nutzen. Wohlstand soll jenseits von Arbeitsplätzen und Wachstum entstehen, ohne die Produktionsgrenzen des Planeten zu verletzen.“

In der metallverarbeitenden Industrie fallen dabei zwei Bereiche besonders ins Gewicht: Die wachsende Bedeutung additiver Fertigungsverfahren sowie der Einsatz von Verbundwerkstoffen in Trendsegmenten wie der E-Mobilität, der Solar- und Windkraft aber auch der Halbleitertechnik. Darüber hinaus sind selbstverständlich auch die traditionelleren Metallsegmente der spanenden Industrie angehalten, ihre Produktionsverfahren im Hinblick auf Menschen-Zentriertheit nochmals intensiv zu betrachten.

Doch wo genau liegt denn dieser Analysefokus?

Der Industriesauger gehört zu den wichtigsten Elementen sicherheitsrelevanter Untersuchungen beziehungsweise Risiko-Audits, weil er Stäube und Späne eliminiert. Diese bergen je nach Art und Konzentration nicht nur ein erhebliches Gesundheitsrisiko für die Produktionsbelegschaft, sondern sind zudem in einigen Fällen leicht entflammbar und explosiv. Damit nicht genug. Stäube und Späne können sowohl die Produktionseffizienz durch Verunreinigungen empfindlich stören als auch die Qualität der gefertigten Teile negativ beeinflussen. Deshalb gehört der rechtskonforme und sachgerechte Umgang mit Metallen und Metallverbundstoffen ganz oben auf die Agenda von Berufsgenossenschaft und Sicherheitsbeauftragten.

Fachwissen schützt vor Fehlverhalten

Mit den jüngsten Entwicklungen der Industrie 5.0-Bewegung steigt in vielen Betrieben und Supply Chain-Strukturen die Sensibilität für das Thema drastisch an. Zumal die geltenden nationalen und internationalen Vorschriften und Normen kaum Spielraum für Interpretation lassen. Wo früher Schaufel und Besen im Einsatz waren, greift die Berufsgenossenschaft heute streng durch. Unternehmen, die bei professioneller Absaugtechnik nicht am Ball bleiben, riskieren empfindliche Strafen und Umsatzeinbußen. Der Großteil der Prozessbeteiligten weiß um die Risiken, allerdings ist das Know-how über die entscheidenden Kriterien weniger umfassend, wenn Industriesauger beschafft werden. Deshalb lohnt sich ein Blick auf den Facettenreichtum, den Stäube und Späne in den verschiedenen Metallsparten und Produktionsverfahren mit sich bringen – sowie den damit einhergehenden Vorschriften-Dschungel.

Sicherheitsfaktor „Staubklasse“

Schauen wir auf die klassische „Späneindustrie“, dann liegt der Hauptfokus auf dem ordnungsgemäßen Umgang mit Schmier- und Kühlmitteln, Ölen und Spänen sowie der Rückgewinnung oder dem Recycling. Besondere Relevanz hat hier das Regelwerk DGUV109-003 zu den Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen.

Höhere Relevanz für „Leib und Leben“ sowie für die Produktionsstabilität hat der Umgang mit gesundheitsgefährdenden Metallstäuben, der ebenfalls in der Norm IEC/EN 60335-2-69 Anhang AA beschrieben wird. Die feinstaubintensiven Produktionsverfahren können ohne fachgerechte Absaugung schwere körperliche Folgen haben. Sie reichen von Hautauschlägen, Augenjucken und -tränen über Fließschnupfen, Husten oder gar Atemnot bis hin zu schweren Lungenerkrankungen. Deshalb spielt die Vorbeugung, also die Reinhaltung der Atemluft, eine wesentliche Rolle. Sicherheit im Umgang mit diesen Gefahrstoffen bietet deren Einteilung nach sogenannten Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW). Hier besagt eine Faustregel: Je niedriger der Grenzwert eines Stoffes ist, umso gesundheitsschädlicher ist er. In Kombination mit einer dreistufigen Klassifizierung nach „L, M und H“-Stäuben ergibt sich folgendes Bild:

- Staubklasse L, wie Leicht: Stäube dieser Staubklasse haben AGW-Werte von > 1mg/m3. Bei Saugern dieser Kategorie wird „nur“ das Filtermaterial durch die zugelassenen Prüfgesellschaften getestet. Der maximale Durchlassgrad des Filters beträgt <1%, wobei für die Entsorgung des aufgefangenen Materials keine speziellen Richtlinien bestehen. Metallstäube aus dieser Kategorie umfassen vor allem gröbere Materialien, die nicht in toxischen Verbindungen oder gefährlichen Legierungen vorliegen.

- Staubklasse M, wie Mittel: Zu dieser Klasse gehören Stäube mit AGW-Werten von ³ 0,1mg/m3. Sicherheitssauger dieser Kategorie werden als Gesamtgerät getestet. Der maximale Durchlassgrad des Filters beträgt <0,1 Prozent, wobei die Entsorgung des aufgefangenen Materials staubarm zu erfolgen hat. Metallstäube aus dieser Kategorie sind 
z. B. Aluminium, Titanium, Magnesium, Kupfer, Eisen, Zink.

- Staubklasse H, wie Hoch: Diese Klasse umfasst Stäube mit allen AGW-Werten sowie alle krebserregenden und mit Krankheitserregern belasteten Stäube. Bei Saugern dieser Staubklasse werden das Gesamtgerät sowie zusätzlich der Filter separat geprüft. Der maximale Durchlassgrad beträgt <0,005%, die Entsorgung muss staubfrei erfolgen. Metallstäube aus dieser Kategorie sind z. B. Blei, Cadmium, Chrom oder auch Nickelverbindungen.

Zum besseren Verständnis der Kategorisierung gilt: Die Staubklassen sind „abwärts kompatibel“. Mit einer höheren Staubklasse können alle Stäube mit größeren AGW-Werten gesaugt werden. So deckt beispielsweise die Staubklasse M die Staubklassen L und M ab. Eine vollständige Gefahrstoffliste finden Unternehmen hier: https://publikationen.dguv.de/forschung/ifa/ifa-report/4801/ifa-report-3/2023-gefahrstoffliste-2023-gefahrstoffe-am-arbeitsplatz

Wie geht es weiter? Der kommende zweite Teil der Nilfisk Expertenserie handelt von einer weiteren Gefahr, die von manchen fertigungsbegleitenden Metallstäuben ausgeht: deren Brennbarkeit und Explosionsrisiko. Die Leser erfahren alles Wissenswerte über die dafür zuständige ATEX-Produktionsrichtlinie sowie über trickreiche Kombinationen verschiedener Normen, deren Fallstricke und Auswirkung auf den Produktionsalltag. Zudem zeigt der nächste Teil, wie Unternehmen der produzierenden Industrie entsprechend normierte Industriesauger einsetzten können, um die gefährlichen Materialien aufzunehmen.

Bildanforderung

Bildmaterial finden Sie hier zum Download sowie in unserem Medienportal https://press-n-relations.amid-pr.com (Suchbegriff „Nilfisk-IVS-Expertenserie“).

| Weitere Informationen: Nilfisk GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-10 89287 Bellenberg, Deutschland Tel. +49 (0)7306 72-444 https://www.nilfisk.com/de-de/kontaktieren-sie-uns/ https://www.nilfisk.de | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press’n’Relations GmbH – Monika Nyendick Magirus-Deutz-Str. 14 – D-89077 Ulm Tel.: +49 (0)731 146 156-88 mny@press-n-relations.de https://www.press-n-relations.com |
| --- | --- |

Nilfisk GmbH in Bellenberg gehört zur Nilfisk A/S. Nilfisk A/S blickt auf eine 118-jährige Tradition zurück und zählt zu den weltweit größten Anbietern professioneller Reinigungstechnik mit einem Umsatz von 1033,6 Mio. EUR im Jahr 2023 und rund 4.700 Mitarbeitern. Es bestehen Produktionsstätten in Dänemark, Deutschland, Ungarn, Singapur, China, Italien, Mexiko und den USA. Über eigene Vertriebsniederlassungen und ein flächendeckendes Händlernetz ist das Unternehmen in über 100 Ländern der Welt und auf allen fünf Kontinenten vertreten.

Die Nilfisk GmbH bedient Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Automotive, Gewerbe und Handwerk sowie Gebäudereinigung, Healthcare, Industrie, Institutionen und Handel. Die Produktpalette beinhaltet professionelle Hochdruckreiniger, Scheuersaugmaschinen, Kehrmaschinen, Kombinationsmaschinen (Kehren, Scheuern, Saugen), Einscheiben- und Poliermaschinen, Nass-/Trockensauger, Gewerbesauger und Sicherheitssauger.